## Areal

Bruksareal (BRA) 1. etasje: 68m².

Bruksareal (BRA) totalt: 68m².

Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 68m².

Primærareal (P-ROM) totalt: 68m².

Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².

Sekundærareal (S-ROM) totalt: 0m².

## Byggemåte

Leilighet i en 4-manns bolig oppført på støpt plate på mark. Veggkonstruksjoner er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

## Innhold

Primærrom:

1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom.

## Standard

### 1. etasje

Vindfang: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Sikringsskap.

Gang: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling.

Stue: Laminat på gulv, malte plater og malt panel på vegger. Takess i himling. Vedovn. Utgang til terrasse.

Kjøkken: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate og downlights i himling. Gulvvarme. Utstyrt med servantskap, wc og dusjnisje.

Vaskerom: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Utstyrt med bereder og opplegg for vaskemaskin.

Soverom 1: Belegg på gulv, malt panel og malte plater på vegger. Takess i himling. Panelovn. Garderobeskap.

Soverom 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling.