BESKRIVELSE BYGNING, HAVNEGATA 23, RØRVIK

Bruksareal (BRA-i)	 		69 m2

Bruksareal terrasser (TBA)		9 m2

Gammel standard

Primærareal (P-ROM)		69 m2

Sekundærareal (S-ROM)		0 m2

ROMINNDELING

1.etasje	Stue, kjøkken/spiserom, 2 soverom, vf,  gang, bad/vaskerom,

BYGGEMÅTE

Veggkonstruksjon i bindingsverk, med utvendig malt stående og liggende kledning.  Takkonstruksjon med saltak konstruksjon. Støpt plate på grunn

STANDARDBESKRIVELSE

1.ETG

Stue	Gulv med parkett, vegger med malte plater og tak med himlingsplater

Kjøkken/spiserom	Gulv med parkett, vegger med malte plater og tak med himlingsplater

Gang 	Gulv med parkett, vegger med malte plater og tak med himlingsplater

VF	Gulv med fliser, vegger med malte plater og tak med himlingsplater

Soverom (begge)	Gulv med parkett, vegger med malte plater og tak med himlingsplater

Bad/Vask	Gulv og vegger med fliser, og tak med himlingsplater

Leilighet i 1 etasje i leilighetsbygg oppført i 3 etasjer, oppført i 2007.

Godt vedlikeholdt og god standard. Flat tomt, asfaltert parkeringsplass og gangstier,

opparbeidet med plen og noe beplantning på fellesareal

Egen garasje med bod tilhørende leiligheten.

Viser ellers til kapittel konstruksjoner angående avvik og tiltak.

UTVENDIG

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning.

Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass med aluminiumskledning

Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre.

Balkongdekke av beiset impregnert dekke, anlagt på impregnerte bjelker som ligger på på bakken. Rekkverk i malt trevirke, med stående spiler.

INNVENDIG

Innvendig er det gulv av parkett og fliser. Veggene har malte plater. Innvendige tak har himlingsplater.

Etasjeskiller er av betongdekke.

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig har boligen malte glatte dører.

VÅTROM

Bad/vaskerom

Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Veggene har fliser. Taket har himlingsplater.

Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler.

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.

Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin.

Det er balansert ventilasjon.

KJØKKEN

Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, stekeovn, vannstoppsystem og komfyrvakt.

Det er avtrekk via balansert anlegg.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap.

Det er avløpsrør av plast.

Boligen har balansert ventilasjon. Ventilasjonen fungerer, men avtrekksviften på kjøkkenet virker ikke (se eget punkt).

Varmtvannstanken har et volum på ca. 120 liter og er plassert i kjøkkeninnredningen.

Sikringsskap plassert på soverom. Sikringsskap har automatsikringer

Det er brannslukningsapperat plassert i VF, og brannslange plassert i kjøkkenbenk. Der er montert røykvarslere i begge soverom, i gang og kjøkken/spiserom.

TOMTEFORHOLD

Det er byggegrunn av sprengsteinsfylling.

Dreneringen er fra 2006. Det har ikke vært mulig å påvise dreneringen.

Bygningen har grunnmur i isolerte elementer.

Flatt terreng med plen mot sjøen. Ved inngang er det lagt brostein.